ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА

# Понятие грузопереработки и ее основные принципы

Грузы, которые попадают на склад, подвергаются множеству операций, таких как погрузка, разгрузка, внутрискладское перемещение грузов, складирование, сортировка, комплектация, упаковка, маркировка грузов и пр. Эти операции являются составными частями складского технологического процесса и носят название грузопереработки, или обработки грузов.

Грузопереработка (Materials Handling) – это совокупность операций, выполняемых на различных стадиях складского технологического процесса.

Существует ряд принципов, следование которым позволяет достигнуть рациональной организации процесса грузопереработки. Рассмотри эти принципы.

Планомерность. Процесс грузопереработки следует четко планировать. На основе данных о планирующихся или прогнозируемых поступлениях и отпусках товаров определяется трудоемкость работ, и для их выполнения своевременно подготавливается складское оборудование, техника, рабочая сила.

Ритмичность. Эффективное использование рабочей силы и техники возможно только при обеспечении ритмичности складского процесса, то есть при повторяемости складских операций через равные промежутки времени.

Рациональная организация материального потока. Движение материальных потоков по территории склада следует осуществлять по кратчайшим путям, с наименьшим коэффициентом наложения потоков друг на друга.

Эффективное использование складского оборудования. Размещение товаров в местах хранения следует осуществлять оптимальным образом  с тем, чтобы максимально эффективно использовать помещение склада и одновременно добиться максимальной производительности используемого подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования.

Механизация и автоматизация позволяет повысить производительность труда рабочих, более эффективно использовать складские помещения.

Полная сохранность свойств товаров. Выполнение этого принципа обеспечивается за счет создания благоприятных условий хранения товаров – по температуре и влажности в помещении склада, проведении специальных мероприятий, предохраняющих товары от неблагоприятных воздействий и .т.п.

# Этапы складского технологического процесса

Операции грузопереработки реализуются в рамках складского технологического процесса. Этот процесс разделен на четыре основные этапа: поступление товаров; приемка товаров по количеству и качеству; складирование и хранение товаров; отпуск товаров со склада. Рассмотрим эти этапы более подробно.

## Поступление товаров

Состав логистических операций, выполняемых при получении товаров, может сильно варьироваться в зависимости от рода поступающего груза, вида транспорта и условий поставки. В следующей таблице приводится порядок получения товаров от перевозчика при использовании автомобильного и железнодорожного транспорта.

Таблица _.

Порядок получения товаров от перевозчика

| Железнодорожный вагон | Железнодорожный контейнер | Грузовой автомобиль |
| --- | --- | --- |
| - Проверка целостности пломб - Вскрытие вагона - Осмотр груза - Разгрузка вагона с укладкой товара на поддоны или в тележки - Первичная приемка товара по количеству - Доставка на участок приемки, в экспедицию или зону хранения | - Проверка целостности пломб и состояния контейнера - Перемещение контейнера на грузовую рампу - Перемещение контейнера на участок приемки | - Проверка целостности упаковки - Первичная приемка по количеству - Укладка товаров на поддоны или в тележки - Перемещение товаров на участок приемки или в зону хранения |

В случае обнаружения какой-либо недостачи или порчи поступившего товара, производится сплошная проверка товаров по количеству и качеству, после чего, по результатам проверки, составляется коммерческий акт. Этот акт является основанием для предъявления претензии поставщику или перевозчику. Акт составляется на специальных бланках. Если причиной порчи товара в пути стала неисправность транспортного средства (например, обнаружена течь в вагоне), то в качестве приложения к коммерческому акту составляется еще и технический акт.

## Приемка товаров по количеству и качеству

Приемка товаров по количеству и качеству производится на основе инструкций: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется материально-ответственными лицами. При приемке товаров по качеству также привлекаются специалисты-товароведы, для которых оборудуются специальные рабочие места. Предельные сроки приемки товаров с момента поступления указаны в следующей таблице.

| Вид продукции | Приемка товаров по количеству |  | Приемка товаров по качеству |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районы долгосрочного завоза | Прочие районы РФ | Районы долгосрочного завоза | Прочие районы РФ |
| Скоропортящаяся | 48 час | 24 час | 48 час | 24 час |
| Нескоропортящаяся Продовольственная | 40 дн | 10 дн | 40 дн | 10* (20**) дн |
| Прочая | 60 дн | 10 дн | 60 дн | 10* (20**) дн |

* при одногородней поставке

** при иногородней поставке

Проверка товаров по количеству заключается в сверке фактически поступивших товаров с показателями транспортной и сопровождающей документации – счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, упаковочных листов и пр. Приемка товаров по качеству заключается в выявлении качества и комплектности поступивших товаров, их соответствия требованиям государственных стандартов, технических условий, утвержденным образцам-эталонам.

В случае обнаружения в партии товаров недостачи, некомплектности или брака дальнейшая приемка приостанавливается и принимаются меры к сохранности товара. Составляется односторонний акт об обнаруженных недостатках. Далее, формируется комиссия для проведения для составления акта о расхождении в количестве или качестве товара. В состав комиссии должен входить представитель поставщика, если это предусмотрено договором. Предельные сроки прибытия поставщика с момента вызова представлены в следующей таблице:

Таблица № _.

Сроки прибытия представителя поставщика

| Вид продукции | Одногородний поставщик | Иногородний поставщик |
| --- | --- | --- |
| Скоропортящаяся | 4 час | – |
| Прочая | 1 дн | 3* дн |

* не считая времени, необходимого на проезд

Если представитель поставщика не явился в установленные сроки или если вызов его не обязателен, комиссия приступает к работе без него. Акты, составленные комиссией, являются основанием для предъявления получателем претензии к поставщику, в которой, помимо всех обстоятельств дела и доказательств к нему, приводится сумма неустойки и порядок ее расчета. Поставщик, в свою очередь, высылает получателю ответ на претензию, где он либо признает справедливость предъявленной претензии (полностью или частично, и если частично, то указывается сумма неустойки, которую согласен выплатить поставщик), либо отвергает ее. Получатель может согласиться с ответом на претензию, либо требовать возмещения полученного ущерба через Арбитражный суд.

## Складирование и хранение товаров

После приемки товаров по количеству и качеству их перемещают в зону хранения. В зоне хранения производится штабельная или стеллажная укладка товаров.

При штабельной укладке необходимо следить за устойчивостью штабеля. Для обеспечения устойчивости штабеля применяются различные способы штабельной укладки – прямая укладка, перекрестная клетка, обратная клетка и т.д. Также необходимо следить за тем, чтобы расстояние между штабелями было не менее 1,5 м. Этим обеспечиваются нормальная ширина прохода, а также циркуляция воздуха.

При стеллажной укладке удобнее всего использовать поддоны, которые позволяют использовать при укладке товаров подъемно-транспортную технику. При стеллажной укладке рекомендуется соблюдать ряд общих правил, позволяющих повысить эффективность складского процесса. Например, верхние ярусы заполняются товарами длительного хранения, а нижние ярусы – ходовыми товарами, которые отпускаются малыми партиями, однородные товары размещаются по обе стороны от прохода и т.д.

Для повышения эффективности работы склада большое значение имеет правильный выбор места хранения. На универсальном товарном складе всегда можно выделить группы товаров с малым сроком хранения (ходовые товары) и с длительным сроком хранения. Товары первой категории лучше всего размещать в «горячей» зоне хранения, которая ближе всего расположена к входу и выходу со склада, а товары второй категории размещать в глубине склада, куда рабочему добираться долго и неудобно.

«ХОЛОДНАЯ»

## ЗОНА

«ГОРЯЧАЯ»

ЗОНА

Конфигурация «горячей» и «холодной» зон зависит от конфигурации склада, расположения соседних технологических зон склада, складских въездных и выездных ворот. «Горячая» и «холодная» зоны склада проектируются на этапе составления общего плана складского технологического процесса, где учитывается как общая конфигурация склада, так и направление материальных потоков на складе.

Следует обеспечить  постоянное наблюдение и уход за товарами, хранимыми на складе. Все мероприятия, направленные на предотвращение порчи и гибели товаров, можно объединить в две группы:

- поддержание оптимальных режимов хранения товаров (регуляция температуры и относительной влажности воздуха в помещении склада с помощью систем отопления и вентиляции);

- поддержание на складе санитарно-гигиенического режима (регулярная уборка помещений, проведение мероприятий по дезодорации, дератизации, дезинсекции и дезинфекции).

Однако и при принятии указанных мер на складе возникают товарные потери. Допускаются товарные потери в пределах норм естественной убыли, возникающие вследствие усушки и выветривания, распыления сыпучих товаров, утечки или разлива при отпуске жидких товаров. Все прочие потери относятся к актируемым потерям, которые взыскиваются с материально-ответственных лиц.

## Отпуск товаров со склада

По мере поступления потребительских заказов осуществляется подготовка и отпуск товаров со склада. На этой последней стадии технологического процесса осуществляются следующие операции.

Отборка товаров из мест хранения производится ручным или механизированным способом. Механизированный способ отборки характерен для более крупных складов. Также возможно отборка индивидуальная по отдельному заказу и комплексная сразу для нескольких покупателей. Отборка производится на основании отборочного листа или счета-фактуры. После отборки товаров доставляется на участок комплектования.

Комплектование партии отправки производится в соответствии с потребительским заказом. После комплектования производится укладка партии отправки в тару (на поддон, в контейнер и пр.), ее пакетирование или пломбирование. В каждую единицу тары вкладывается упаковочный лист. После комплектования партии отправки перемещаются в отправочную экспедицию либо непосредственно на грузовую рампу.

Экспедирование грузов включает в себя  планирование маршрута, заказ транспорта и помаршрутное комплектование партий отправки. По прибытии транспорта грузы перемещаются на грузовую рампу.

Погрузка транспортного средства. Если для доставки товаров используется автотранспорт, то размещение партий отправки в кузове автомобиля следует размещать в той последовательности, в какой магазины или другие оптовые покупатели располагаются на маршруте. Заведующий экспедицией выдает каждому водителю маршрутный лист, в котором указывается маршрут его движения, и по три экземпляра счета-фактуры на каждую партию отправки. Все три экземпляра счета-фактуры подписываются оптовым покупателем при приеме товара. Один экземпляр остается у покупателя, а два оставшихся экземпляра возвращаются на склад и служат доказательством выполнения поставщиком своих обязательств по поставке.

# Тара и упаковка

Упаковка представляет собой комплекс средств, выполняющих ряд функций, к числу которых относятся:

- защитная функция – защита товара от неблагоприятных воздействий внешней среды, защита внешней среды от неблагоприятных экологических воздействий и пр.;

- технологическая функция – обеспечение транспортабельности грузового пакета, возможностей по выполнению логистических операций с использованием транспортного, складского и иного оборудования в процессе транспортировки и хранения груза и пр.;

- коммерческая функция – упаковка выступает в качестве носителя коммерческой, рекламной и иной информации, предназначенной для торговых посредников и конечных потребителей товара.

Тара является элементом упаковки и представляет собой изделие, в котором размещается продукция. Отличительной особенностью тары является то, что она может храниться и транспортироваться как вместе с продукцией, так и без нее, то есть она сама может выступать в качестве объекта грузопереработки.

Тара и упаковка играют очень важную роль в современном логистическом процессе. Без стандартизированной тары невозможно применение сложного складского и транспортного оборудования, на котором основываются практически все современные технологии грузопереработки.

Тара как изделия отличается большим разнообразием. Ниже приводится ее общая классификация.

По материалу различают деревянную, картонную, бумажную, текстильную, металлическую, керамическую, стеклянную, полимерную и комбинированную тару. К деревянной таре относят ящики, бочки и корзины, к картонной таре – коробки и ящики, к бумажной таре – мешки (битумированные, дублированные и влагопрочные) и пакеты. Эти три вида тары широко распространены в современной торговле и используются для хранения самых разных видов товаров. Текстильная тара (тканевые и сетчатые мешки, паковочные ткани) используется для хранения картофеля и овощей, сахара, семян сельскохозяйственных культур и пр. Металлическая тара используется для хранения жидких, летучих, огнеопасных и иных веществ. К ней относятся фляги, бутыли, баллоны, канистры, банки и иные виды тары. Стеклянная тара используется для хранения молочных, ликеро-водочных, парфюмерных и иных товаров. Керамическая тара имеет ограниченное применение, используется для хранения ликеро-водочных и парфюмерных товаров. Полимерная тара получила в настоящее время широкое распространение и применяется для хранения широкой номенклатуры изделий. Комбинированная тара включает в свой состав различные материалы с целью повышения ее прочности и долговечности.

По функциям различают транспортную, цеховую (или инвентарную), потребительскую тару и тару-оборудование. Транспортная тара (поддоны, контейнеры, пакеты и пр.) используется для внешней транспортировки грузов. Цеховая, или инвентарная тара (в том числе, складская) используются внутри предприятия или склада и предназначается для обеспечения внутренних нужд организации. Потребительская тара предназначается для хранения отдельной единицы продукции и, как правило, поступает в продажу в месте с товаром. Тара-оборудование – это особый вид тары, который предназначается как для хранения и транспортировки товара, так и для выкладки и продажи товара в торговом зале магазина. В качестве тары-оборудования может выступать простой поддон, ящик или коробка, если они используются в розничной торговли. Другой пример тары-оборудования – морозильная передвижная камера для хранения и продажи мороженного или замороженных продуктов.

По кратности использования различают многооборотную и разовую тару. Транспортная, цеховая тара и тара-оборудование, как правило, относятся к категории многооборотной тары, то есть многократно используются в процессе обращения. Особым типом многооборотной тары является возвратная тара, которая всегда подлежит возврату поставщику. Потребительская тара является как многооборотной, так и разовой. Примером разовой тары являются пластиковые бутылки, которые подлежат утилизации после использования. Также разовой является тара, которая подлежит утилизации после хранения и транспортировки вредных и опасных грузов, например, ядовитых химических веществ.

По степени устойчивости к внешним воздействиям различают жесткую, полужесткую и мягкую тару. Примером жесткой тары являются металлические и деревянные ящики, бочки и т.п. Полужесткая тара – картонные коробки, корзины. Мягкая тара – мешки, бумажные пакеты и пр.

По конструкции различают разборную и неразборную, складную тару, тару со съемными деталями и пр. Разборная и складная тара имеет значение при транспортировке и хранении порожней тары.

По назначению выделяют универсальную и специализированную тару. Универсальная тара предназначается для хранения широкой номенклатуры товаров, например, ящики, коробки, корзины и пр. Специализированная тара используется для хранения и транспортировки ограниченной номенклатуры продукции. Примером специализированной тары являются навивные шпули, цилиндрические патроны и другие виды тары, предназначенные для хранения и транспортировки рулонных материалов, фляги, бидоны, канистры для хранения и транспортировки жидких материалов и пр.

По принадлежности различают общую и частную тару. Общая тара используется разными организациями, причем права собственности на тару передаются вместе с передачей прав собственности на товар. Частная тара принадлежит только одной организации, права собственности на нее не передаются и потому получатель обязан возвратить ее поставщику после получения товара и освобождения из-под него тары.

По методам изготовления выделяют штампованную, литую, бондарную, клееную и иные виды тары. Метод изготовления определяет эксплутационные характеристики тары, ее устойчивость к внешним воздействиям, надежность, долговечность и пр.

# Грузовая единица

Грузовая единица представляет собой важный элемент логистического процесса. Под грузовой единицей понимается некоторое количество груза, хранимое и транспортируемое как единое целое. Примеры грузовых единиц – контейнер, груженный поддон, пакет, упакованный рулон, связка длинномерных материалов и пр.

Основными характеристиками грузовой единицы являются:

- масса (вес-нетто, вес-брутто);

- внешние габариты и реальный объем;

- надежность и устойчивость (степень устойчивости к нагрузкам, влиянию внешних климатических условий и т.п.).

Данные показатели грузовой единицы определяются типом используемой транспортной тары, в частности, размерами поддона или контейнера. Развитие и модернизация технологий грузопереработки, появление новой грузоперерабатывающей техники поставило международное сообщество перед проблемой стандартизации тары. Так, в настоящее время наибольшее распространение получили 20- и 40-футовые контейнеры, размеры которых регламентированы ISO. Для учета контейнерных перевозок используется учетная единица – двадцатифутовый эквивалент (twenty-foot equivalent unit – TEU), за которую взят интермодальный контейнер ISO размерами 2088 футов (605824382438 мм). В этих единицах ведется расчет грузооборота контейнерных терминалов, грузовместимости транспортных средств и т.п.

Для поддонов также были установлены определенные стандарты. Так, например, в Европе стандартный поддон (европаллет) имеет размеры 1200800 мм и 12001000 мм. Эти стандарты приняты в настоящее время и в России. В Америке размеры стандартного поддона составляют 4048 дюймов (10161219,2 мм), в Австралии – 4646 дюймов (1168,41168,4 мм).

Однако для эффективной организации логистического процесса еще недостаточно установить стандартные размеры для поддона. Необходимо также привести к общему стандарту множество грузовых единиц, которые размещаются на поддоне. С этой целью в Европе была принята специальная программа «Collomodul», в рамках которых был определен ряд рекомендуемых типоразмеров стандартных субмодулей упаковки. Эти типоразмеры представлены в следующей таблице:

| 600400 | 600200 | 600100 | 400300 | 400200 | 400100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300200 | 300100 | – | 200150 | 200100 | 150100 |

В качестве базового модуля был принят субмодуль размером 600400 мм. Базовый модуль используется одновременно для стандартизации тары и упаковки, используемой в процессе транспортировки, и для стандартизации складского и транспортного оборудования. Базовый модуль должен укладываться кратное количество раз на площади грузовой платформы транспортного средства или на рабочей поверхности складского оборудования.

Введение такого понятия, как субмодуль, позволяет нам выделить два типа грузовых единиц:

- первичная грузовая единица – это грузовая единица, упакованная в тару размерами, равными одному из субмодулей;

- вторичная грузовая единица – это пакет, который сформирован из первичных грузовых единиц и размещен на поддоне стандартного размера.

Особенностью первичной грузовой единицы заключается в том, что она практически никогда не подвергаются переформированию в процессе движения по каналу распределения, в то время как вторичная грузовая единица подвергается переформированию у первого же оптового торговца.

# Пакетирование грузов

Под пакетированием грузов понимается операция по формированию грузовой единицы, то есть действия, имеющие целью обеспечить целостность, надежность и устойчивость грузовой единицы при транспортировке. Например, после укладки грузов на поддон грузовая единица обтягивается или обматывается лентами, и таком образом поддон и уложенные на нем грузы становятся единым целым. При транспортировке леса, длинномерных материалов также происходит закрепление с помощью лент, обтяжек или иных приспособлений. Список примером можно продолжить. Пакетирование груза производится и внутри контейнера – груз закрепляется при помощи специальных лент или ремней с использованием простых крюков или сложных захватывающих устройств.

Существуют различные методы пакетирования. Для формирования грузовой единицы используются такие приспособления, как стальные, текстильные и синтетические ленты, цепи, канаты, резиновые сцепки, стяжные ремни и т.д. Большое значение при выборе приспособлений играет материал, который должен обеспечивать прочность и надежность крепления, выдерживать большие нагрузки, особенно при внештатных ситуациях. С другой стороны, требуется, чтобы крепления не повредили груз или транспортное средство, были удобны в использовании, не наносили случайных травм рабочим.

Одним из наиболее методов пакетирования является использование при формировании грузовой единицы термоусадочной пленки. Пленка обеспечивает большую устойчивость груза (допускается крен груза до 35), защищенность груза от внешних воздействий (от пыли, грязи, атмосферных осадков – груз противостоит им до 2 месяцев), позволяет пакетировать грузы со сложной и неправильной формой.